附件三：采购产品参数要求

| 序号 | 产品通用名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喉罩/食道引流型 | 1、基本配置，转换接头、护帽、Y形件、管路、机器端接头和选配配件必须有麻醉面罩。 2、使用范围应与麻醉机、呼吸机、朝化机、喷雾器等设备配套使用。 3、呼吸管路机器端接头机器端是22mm 内圆锥接头。 4、正常状态：以标称的额定流量对呼吸管路试验时，压力增量不应超过0.2kPao。 - 5、管路的泄漏速率应不超过25ml/min，呼吸管路在6kPa的压力下的顺应性应不超过每米长度管路10ml/kPa 。 6、机器端接头、三通接头与波纹管应粘接牢固，在施加40N的轴向静拉力作用下，持续15s,各连接处不应分离或脱落，泄漏速率不得超过25mL/min 。 7、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 2 | 麻醉呼吸管路 | 1、食道引流型应由气囊、连接管、通气道、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、 食道引流管组成。 2、气囊应为一的密封系统；各型号在分别通入相对应规定的最大承受容量气体时， 气囊不得破损。 3、通气管内腔应具有良好的抗弯曲能力。 4、接头与通气管、充气管与气囊、通气管与连接件连接应牢固，在承受 15N 轴向静拉力作用下持续 15s，不得脱落或分离、断裂。 5、食道引流型喉罩 1.0规格适用2.7mm士0.1mm 规格的导芯， 6、2.0、2.5规格适用 3. 7mm上0. Imm 规格的导芯。 7、 当要放出气囊内的气体时，充气管、充气阀不应阻碍其放气。 8、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 3 | 套扎吻合器/带自动弹力线1 | 1、产品性能与主要结构：由发射头、枪管、枪体、枪柄、弹力线、牵引线、推线管、推线管释放轮、负压释放开关、驱动轮、负压吸引接头、内管组成。 2、材料：（1）弹力线采用医用高分子材料，外裹层为锦纶，内芯为氨纶与橡胶；（2）牵引线采用医用高分子锦纶；（3）枪管、枪体、枪柄、推线管、推线管释放钮、负压释放开关、绕线轮采用医用高分子材料ABS；（4）发射头、内管、负压吸引接头采用高分子材料PC；（5）排气孔胶塞、穿线孔密闭垫采用医用高分子材料PVC。 3、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 4 | 套扎吻合器/带自动弹力线2 | 1、产品由枪体和枪管组件组成，其中，枪管组件主要由弹力线环套、推套、枪管、管型切刀组成，枪体主要由档位推钮、扳机、负压按钮、负压接头、绕线旋钮组成。 2、可视刻度:透明枪管头自带可视刻度。 3、高科技弹力线:高分子材料；可紧密扎牢在痔核上；强度高、摩擦力大。 4、弹力线拉伸强度:应能承受10N 轴向静拉力而不断裂。 5、密封性能:将套扎吻合器负压接头接驳外源负压抽吸系统，同时使负压按钮保持按压状态并堵塞枪管前端，开启负压抽吸系统，负压可逐步稳定在-0.08~ _0.1Mpa范围内。 6、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 5 | 胃镜灯泡 | - 配我院电子胃肠镜EPX-2500主机型号 2、瓦数150W通用疝灯 - 3、灯泡使用寿命:大于300小时 - 4、产地:日本 |
| 6 | 医用C臂保护套 | 1、2个/袋 2、此产品为无菌保护套 3、大小规格为：33*33*90cm±5cm和33*33*70cm±5cm |
| 7 | 血管结扎夹 | - 该产品主要供施行内窥镜微创手术时阻断夹闭腔内管状组织或血管 - 包装为2颗或3颗 3、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 8 | 施夹钳 | - 1、组成：施夹钳主要由钳头、钳杆、转盘、钳柄和支撑弹簧片组成 - 2、型号：小号 |
| 9 | 一次性使用穿刺器 | - 1、作用：用于腹腔镜手术时穿刺，建立器械进出通道 - 2、直径要求：5-6毫米，11.5-12.5毫米 3、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 10 | 一次性使用回缩式防针刺静脉采血器 | 1、用于临床进行静脉血液的采集。 2、由护套、采血针管、针柄、保护式保护套、软管、连接座、采血针座、瓶塞穿刺针、止血护套、外筒、持针器、弹簧、截流夹组成。 3、本产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 4、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 11 | 超声软组织切割止血系统刀头 | - 产品由刀柄和刀杆组成，刀柄由旋钮、手柄、上按钮、下按钮、扳机组成；刀杆由中心杆、内套管、外套管、剪头、剪头垫组成。 - 产品适用于对需要控制出血和最小程度热损伤的软组织进行切开。最大可闭合直径不超过3mm的血管。 - 该产品与天津瑞奇的超声切割止血刀主机配合使用 - 本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 12 | 一次性使用超声软组织切割止血系统刀头 | - 1、本产品一次性使用 - 2、产品由刀柄和刀杆组成，刀柄由旋钮、手柄、上按钮、下按钮、扳机组成；刀杆由中心杆、内套管、外套管、剪头、剪头垫组成。 - 3、产品适用于对需要控制出血和最小程度热损伤的软组织进行切开。最大可闭合直径不超过3mm的血管。 - 4、该产品与天津瑞奇的超声切割止血刀主机配合使用。 5、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 13 | 手术电极 | - 1、插入部分最大宽度≤7mm，工作长度≤287（mm）电缆线长度 ≥2800（mm）。 - 2、产品由贵金属环、陶瓷管、不锈钢支架、高温导线、定位片、热缩绝缘管、防水塞、固定座、电缆线 （含插头）组成，电切环一体成型，避免接触不良。 - 3、可根据手术需求选择不同的电极形状，电极应包含细环、粗环、钩状环。 - 4、本产品需在四川省医用耗材集中挂网平台采购。 |
| 14 | 胃肠超声造影剂 | - 规格≥25mg/袋 - 产品主要结构及组成:陈皮、黄豆、大米等可食用原料组成的颗粒，无菌、无糖提供。 |
| 15 | 过氧乙酸 | 1.过氧乙酸为主要有效消毒成份含量为0.20%士0.30% (w/v)。 2.主要用于手工或内镜消毒机对内镜进行高水平消毒和灭菌。也可用于医疗器械的高水平消毒和灭菌。 3.内镜高水平消毒5分钟，灭菌10分钟。 4.可杀灭细菌芽孢。 5.规格: 5L/桶。 |